## กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Agentic AI และ AI Tools

## ใน Lean Manufacturing สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม

การนำ Agentic AI (ระบบ AI ที่สามารถตัดสินใจ วางแผน วางลำดับขั้นตอน และสลับใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งมนุษย์ทุกขั้นตอน) มาใช้ร่วมกับแนวคิด Lean Manufacturing มุ่งเน้นไปที่การขจัดความสูญเสีย (Muda 7 ประการ), การป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke), การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (TPM) และการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ในกระบวนการผลิต B2B และสินค้าอุตสาหกรรมขั้นสูง

### 1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Rubber Parts: Seals, Gaskets, Anti-vibration Mounts)

- ปัญหาในกระบวนการ Lean: ยางวัตถุดิบมีความแปรปรวนในแต่ละ Batch (Batch-to-Batch Variability) ทำให้เกิดข้อบกพร่องจากการสุกเกินหรือดิบเกิน (Vulcanization Defects) เสียเวลาและพลังงานในการอบ (Muda of Energy & Defect)

- SPT: ออกสูตรที่ทำให้ได้ CT เร็วที่สุด (ใช้ AI ช่วย? อั้ม [Phy.Prop., Lowest Cost RM])

- CHT: หา Curing Time ที่แม่นยำ (ลดการเบี่ยงเบน), T90 ที่ดี(เร็ว)ที่สุด = โต

- ที่ AI เสนอแนะเป็น Operation (Molding) ที่

(1) ปรับ CT ตามสภาพแวดล้อมในขณะนั้น

(2) ปรับเปลี่ยน Temp. (Shot ต่อไป ควรเพิ่ม/ลด) ตามสภาพแวดล้อมในขณะนั้น/

Compound ที่เข้ามา ในขณะนั้น

(3) Temp Profile หน้างาน

- Agentic AI & AI Tools Solution: Autonomous Vulcanization Control Agent

  - การทำงาน: AI Agent รับข้อมูลเรียลไทม์จากเซนเซอร์ Rheometer, ความชื้น, อุณหภูมิและแรงดันในเตาอบ (Autoclave), AI จะคำนวณและสั่งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการอบยาง (Cure Time) และ โปรไฟล์ความร้อน แบบไดนามิกโดยอัตโนมัติโดยไม่ใช้ค่าคงที่จาก Manual Sheet

  - การประยุกต์ใช้ Lean:

    - Poka-Yoke: ป้องกันการผลิตชิ้นส่วนยางที่ไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ในแม่พิมพ์

    - Just-In-Time (JIT): ลดเวลาการรอคอยในกระบวนการอบยางให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดที่จำเป็น

### 2. ชิ้นส่วนทางการแพทย์ (Medical Parts: Surgical Components, Catheters, Implantable Devices)

- ปัญหาในกระบวนการ Lean: ต้องใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพแบบ 100% (Zero Defect Mandate) และต้องใช้เวลาสูงมากในการทำเอกสารตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Documentation) ส่งผลให้เกิด Muda of Over-processing

- Agentic AI & AI Tools Solution: Multi-Agent Quality & Compliance Verification System

  - การทำงาน: ประกอบด้วย Agent ทำงานร่วมกัน 3 ตัว

    - Vision Agent: ตรวจจับตำหนิระดับไมครอนบนชิ้นงาน (เช่น Burrs, Contamination)

    - Action Agent: สั่งการระบบคัดแยก (Pneumatic Ejector) แยกชิ้นงานเสียออกจากสายการผลิตทันที

    - Audit Agent: บันทึกข้อมูลพารามิเตอร์การผลิตและรูปภาพชิ้นงานลงในระบบ eDHR (electronic Device History Record) ตามมาตรฐาน ISO 13485 / FDA โดยอัตโนมัติ

Ple: น่าจะนำมาใช้งานผลิต “Silicon เสริมจมูก” บันทึก SN.,

SPT: เรื่องนี้สำคัญลำดับหนึ่ง

  - การประยุกต์ใช้ Lean:

    - Jidoka (Autonomation): หยุดและแยกชิ้นงานเสียออกจากกระบวนการทันทีที่พบความผิดปกติโดยไม่ต้องใชักระบวนการ ตรวจสอบโดยคน (Manual Inspection)

    - Waste Elimination: ลดเวลาในการกรอกเอกสาร Audit ของวิศวกรและผู้ควบคุมเครื่อง

### 3. ชิ้นส่วนซิลิโคน (Silicone Parts: LSR Injection Molding, High-Temp Diaphragms)

- ปัญหาในกระบวนการ Lean: Liquid Silicone Rubber (LSR) มีความหนืดต่ำและไวต่ออุณหภูมิ เกิดปัญหาเนื้อยางแลบออกตามรอยต่อแม่พิมพ์ (Flash) หรือฉีดไม่เต็ม (Short Shot) ได้ง่าย ต้องเสียเวลา Rework แต่งขอบชิ้นงาน

- Agentic AI & AI Tools Solution: Dynamic Injection & Viscosity Compensation Agent

  - การทำงาน: AI Agent เฝ้าติดตาม Pressure Curve และ Cavity Pressure ในแม่พิมพ์ เมื่อพบว่าความหนืดของซิลิโคนใน Lot นั้นเปลี่ยนไป Agent จะปรับเปลี่ยน V-P Switchover Point และ Hold Pressure บนเครื่องฉีดแบบ Micro-adjustment ในรอบถัดไปทันที

  - ชาติ: ใช้ระบบควบคุมที่มีความละเอียดกว่าปัจจุบัน (thermometer รายโซน, ควบคุม heater เป็น 6-9 areas / dot)

  - AI เสนอ: ตรวจวัด P ในแม่พิมพ์ ถ้าหนืด ปรับ V-P, SPT: เพิ่ม Temp. ก่อนเข้า Mix

  - การประยุกต์ใช้ Lean:

    - Right First Time: ลดขยะจากงานเสียและการเสียเวลาตกแต่งชิ้นงาน (Muda of Rework)

    - Standardized Work: ปรับมาตรฐานการฉีดพลาสติก/ซิลิโคนอัตโนมัติเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป

### 4. แม่พิมพ์พลาสติก (Plastic Mold & Tooling for Industrial Components)

- ปัญหาในกระบวนการ Lean: ระยะเวลาในการออกแบบและกัดแม่พิมพ์ (Lead Time) ยาวนาน มีกระบวนการลองแม่พิมพ์ (Mold Trial) หลายครั้งก่อนใช้งานจริง ทำให้เสียเวลาและวัตถุดิบ

- Agentic AI & AI Tools Solution: Generative DFM & Autonomous CAM Agent

  - การทำงาน: วิศวกรนำส่งไฟล์ 3D CAD ของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมให้ AI Agent วิเคราะห์

    - DFM Agent (ดู Appendix ท้ายบทความ): ตรวจหาจุดเสี่ยง (Draft Angle, Thickness Variation, Undercut) และเสนอแก้ไข CAD

    - CAM Toolpath Agent: วางแผน Toolpath สำหรับเครื่อง CNC/EDM อัตโนมัติ โดยปรับ Feed Rate และ Spindle Speed ให้เหมาะกับความแข็งของเหล็กเกรด Tool Steel เพื่อยืดอายุการใช้งานของดอกเอ็นมิล (Tool Wear)

  - การประยุกต์ใช้ Lean:

    - SMED (Single-Minute Exchange of Die): ลดเวลาตั้งค่าเครื่องจักรและการเตรียม Tooling

    - Lead Time Reduction: ลดวงรอบในการแก้ไขแม่พิมพ์ (Mold Trial Countermeasures) จากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่วัน

### 5. ระบบ IT และระบบอัตโนมัติในโรงงาน (IT & Automation Solutions: PLC Code, SCADA, IIoT)

- ปัญหาในกระบวนการ Lean: เมื่อเครื่องจักรหยุดทำงานแบบไม่ได้วางแผน (Unplanned Downtime) การค้นหาสาเหตุรากเหง้า (Root Cause) ใช้เวลานาน ข้อมูลระหว่าง OT (Operational Technology) และ IT แยกส่วนกัน

- Agentic AI & AI Tools Solution: Multi-Agent Diagnostic & Maintenance Autonomous Orchestrator

  - การทำงาน:

    - Diagnostic Agent: ตรวจพบอาการสั่นสะเทือนผิดปกติบนแบริ่งของหุ่นยนต์ผ่าน IIoT และสืบค้น Log File ใน SCADA

    - Reasoning Agent: ทำวิเคราะห์ 5 Whys Analysis อัตโนมัติเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริง

    - Execution Agent: เปิด Work Order ในระบบ CMMS/ERP, สั่งจองและเบิกอะไหล่ในคลัง และสั่งการระบบ SCADA ให้ปรับลดความเร็วการผลิตลง 10% (Degraded Mode) เพื่อประคองการทำงานจนกว่าช่างจะเข้าซ่อม

  - การประยุกต์ใช้ Lean:

    - TPM (Total Productive Maintenance): เปลี่ยนจากการซ่อมเมื่อเสีย (Breakdown) เป็นการซ่อมคาดการณ์ล่วงหน้า (Predictive Maintenance)

    - Andon & Visual Factory: แจ้งเตือนปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขตรงไปยังทีมบำรุงรักษาโดยทันที

### สรุปภาพรวมเปรียบเทียบตารางการประยุกต์ใช้

| กลุ่มผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี | AI Tool / Agentic AI Architecture | หลักการ Lean ที่นำมาใช้ | ผลลัพธ์เชิงผลิตภาพ (Lean Metrics) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubber Parts | Adaptive Vulcanization Agent | Poka-Yoke / Energy Reduction | ลด Scrap Rate 15-20%, ลดพลังงานในการอบ |
| Medical Parts | Multi-Agent Quality & Compliance | Zero Defect / Jidoka | ป้องกัน Defect 100%, ลดเวลา Audit 80% |
| Silicone Parts | Dynamic LSR Injection Agent | Right First Time | ลดปัญหา Flash/Short Shot, ลดงาน Rework |
| Plastic Mold | Generative DFM & CAM Agent | SMED / Lead Time Reduction | ลดเวลาออกแบบและตัดกัดแม่พิมพ์ 30-50% |
| IT & Automation | Multi-Agent RCA & Maintenance | TPM / 5 Whys Analysis | ลด Unplanned Downtime, เพิ่มค่า OEE |

Appendix A-1: DFM Agent (Design for Manufacturability Agent)

การนำ DFM Agent (Design for Manufacturability Agent) มาใช้ในการทำแม่พิมพ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม ถือเป็นการปฏิวัติวงการวิศวกรรมแม่พิมพ์ เพราะเดิมทีขั้นตอน DFM ต้องใช้วิศวกรแม่พิมพ์ที่มีประสบการณ์สูง (Mold Expert) มานั่งไล่ดู CAD 3D ทีละจุด ซึ่งใช้เวลา 2–5 วันต่อชิ้นงาน และมักตกหล่นจุดผิดพลาดซ่อนเร้น

DFM Agent ไม่ใช่แค่โปรแกรม Rule-based Checker ทั่วไป แต่เป็น Autonomous Cognitive Agent ที่เข้าใจรูปทรงเรขาคณิต (3D CAD Geometries), พฤติกรรมของพลาสติกขณะหลอมเหลว และข้อจำกัดของเครื่อง CNC/EDM

1. บทบาทและฟังก์ชันการทำงานหลักของ DFM Agent

เมื่อมีการ Upload ไฟล์ 3D CAD (.STEP / .IGES) เข้าสู่ระบบ DFM Agent จะทำหน้าที่ดังนี้:

- Wall Thickness Analysis (วิเคราะห์ความหนาผนังชิ้นงาน):

  - ตรวจหาจุดที่หนาเกินไป (Thick Sections) ซึ่งจะทำให้เกิด Sink Marks (รอยยุบ) หรือใช้เวลา Cycle Time ในการเย็นตัวนานขึ้น

  - ตรวจหาจุดที่บางเกินไป (Thin Walls) ซึ่งจะทำให้พลาสติกไหลไปไม่ถึง เกิด Short Shot (ฉีดไม่เต็ม)

- Draft Angle Verification (ตรวจสอบมุมปลดแม่พิมพ์):

  - สแกนทุกพื้นผิวเทียบกับทิศทางการเปิดแม่พิมพ์ (Pull Direction)

  - ระบุ Surface ที่มีมุมปลดแม่พิมพ์น้อยกว่ามาตรฐาน (เช่น น้อยกว่า 1.5–2 องศา) ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานติดแม่พิมพ์ หรือเกิดรอยครูด (Drag Marks)

- Undercut & Slider/Lifter Detection (ตรวจหาส่วนคอดขวางการปลด):

  - ระบุฟีเจอร์ของชิ้นงานที่ไม่สามารถปลดแม่พิมพ์ออกตรงๆ ได้

  - คำนวณและเสนอแนะการใส่ Slider หรือ Angular Lifter พร้อมประเมินต้นทุนแม่พิมพ์ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มฟีเจอร์เหล่านี้

- Gate & Runner Location Optimization (การหาตำแหน่งทางเข้าของพลาสติก):

  - จำลองการไหลเบื้องต้น (Moldflow Simulation Agent) เพื่อหาจุดวาง Gate ที่ดีที่สุด ลดรอยต่อการไหลของพลาสติก (Weld Lines) และถุงอากาศซ่อนเร้น (Air Traps)

2. ขั้นตอนการทำงานแบบ Agentic Workflow

1) รับไฟล์และเปลี่ยนเป็น 3D Data Structure: ขั้นตอน Input Processing

DFM Agent รับไฟล์ 3D CAD จากลูกค้าหรือฝ่ายออกแบบ และแปลงข้อมูลรูปทรงเป็น Topological Graph เพื่อวิเคราะห์พื้นผิว (Faces), ขอบ (Edges) และความหนาแน่นเชิงปริมาตร

2) การวิเคราะห์พารามิเตอร์แบบ Multi-dimensional Analysis: ขั้นตอน Reasoning & Evaluation

Agent ดึงคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่จะใช้ (เช่น PA66+30%GF, PC/ABS) จาก Database เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์อัตราการหดตัว (Shrinkage) และความหนืด ร่วมกับข้อจำกัดของเครื่องกัด CNC

3) การสร้างข้อเสนอแนะและปรับแก้ CAD อัตโนมัติ: ขั้นตอน Generative Correction

แทนที่จะแจ้งเตือนเป็นแค่ข้อความ error Agent จะส่งไฟล์แก้ไข (Modified CAD) โดยเพิ่ม Draft Angle หรือปรับดึงผนังให้หนาเท่ากัน (Uniform Wall) พร้อมแสดงผลเปรียบเทียบแบบ Side-by-Side

4) ส่งมอบรายงานและไฟล์ต้นแบบ: ขั้นตอน Output Generation

Agent ออกเอกสาร Automated DFM Report (PDF/Interactive 3D View) ส่งตรงให้วิศวกรและลูกค้าพิจารณาอนุมัติผ่านระบบ Web Portal

3. เชื่อมโยงกับหลักการ Lean Manufacturing อย่างไร?

| หลักการ Lean | ปัญหาแบบเดิม (Traditional) | แก้ไขด้วย DFM Agent |
| --- | --- | --- |
| Muda of Waiting | รอวิศวกรทำ DFM Report และรอประชุมปรับแบบระหว่างลูกค้ากับโรงงาน (2-5 วัน) | DFM Agent ทำการวิเคราะห์และออกรายงานพร้อมทางเลือกในการปรับแก้ภายใน 15-30 นาที |
| Muda of Defect / Rework | ออกแบบแม่พิมพ์ไปกัดจริง แล้วพบปัญหาพลาสติกยุบตัวหรือติดแม่พิมพ์ ต้องนำแม่พิมพ์กลับมาแก้ไข (Mold Modification Cycle) | ป้องกันปัญหาล่วงหน้าตั้งแต่เฟสดิจิทัล (Poka-Yoke at Design Phase) ปรุงแม่พิมพ์ให้สมบูรณ์ตั้งแต่ครั้งแรก (Right First Time) |
| Muda of Over- processing | วิศวกรต้องเสียเวลาเขียนรายงาน DFM และวาดซ้ำในโปรแกรม CAD เพื่อแก้จุดผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ | Agent ทำการปรับแก้รูปทรงเรขาคณิต (Auto-geometry Fix) ให้พร้อมนำไปทำ CAM ได้ทันที |
| Cycle Time Reduction | ชิ้นงานที่มีความหนาไม่สม่ำเสมอทำให้ต้องยืดเวลาการเย็นตัว (Cooling Time) ในเครื่องฉีด | Agent แนะนำการคว้านเนื้อพลาสติกส่วนเกิน (Ribbing/Coring) ทำให้ Cycle Time ในการฉีดชิ้นงานเร็วขึ้น 10-20% |